Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 251110.300.000010 | - 110001003 | - Здание мобильное для насосной станции | Здание мобильное для насосной станции. Назначение - для пожаротушения; Технические характеристики: Исполнение - контейнерное; Контейнер изготавливается на стальном каркасе из профилированных металлических листов, толщиной, мм - 3 с антикоррозийной обработкой. Пол контейнера - деревянный; Габаритные размеры, мм - 6000х2000х2500; Включение насосов вручную от нажатия кнопки в шкафу управления. Забор воды от отдельно стоящих резервуаров. В насосной станции приняты прямые стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, с антикоррозийным покрытием. Количество насосы Wilo CO-2 BL 100/330/SK, шт - 2. (основной и резервный). Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий: Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет; Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации; Требование к документации поставщика: Перечень документов при поставке: - сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара; - паспорт завода изготовителя на модульные здания; - правила эксплуатации; Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям за счет Поставщика. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - завод изготовитель - - страна происхождения - |