Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 251110.300.000001 | - 110000998 | - Здание мобильное 20местное столовая | Здание мобильное столовая 20 местная (доставка, монтаж с свайные винтовые фундаменты и комплексное испытание за счет поставщика). Технические характеристики: Регион эксплуатации - Республика Казахстан; Климатические условия: - обеспечивается устойчивость к прямому воздействию атмосферных осадков тумана, дождя, снега; - температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50 град. С; - относительная влажность воздуха при температуре 20 град. С до 60%; - снеговая нагрузка, кПа - 1,00; - ветровая нагрузка, кПа - 0,48 КПа; - сейсмичность - до 10 баллов; Внешние габариты (ДхШхВ), мм- 12000х24000х2840; Здание модульное: Столовая состоит - из 8 модулей; Масса и размеры 1 модуля: МЗ столовая, мм (ДхШхВ) - 12000х3000х2840; Масса 1 модуля, т, не более - 8; Конструкция МЗ: Каркас рамы пола и потолка: Пол - усиленный пояс по периметру из прокатного швеллера № 14 ГОСТ 8240-97 с поперечными балками с шагом, мм - 600 из гнутых С-образных профилей с центральным торсионом из стальной трубы, диаметром - 60х3,5 ГОСТ 10704-91. Потолок - усиленный пояс по периметру из прокатного швеллера № 12 ГОСТ 8240-97 с поперечными балками с шагом, мм - 1200 из холодно-катанных стальных гнутых С-образных профилей ГОСТ 19904-90. Каркас стен. Угловые стойки из холодно-катанных стальных гнутых профилей ГОСТ 19903-2015, толщиной, мм - 3, а также косых связей из горячекатаной круглой стали, диаметром, мм - 12, ГОСТ 2590-88; Наружная отделка стен: Стальной оцинкованный профилированный лист (сайдинг) с полимерным покрытием толщиной, мм, не менее - 0,47, ГОСТ 52146-2003, цвет - RAL 9002 (белый) и RAL 5005 (синий); Углы и вертикальные разделительные элементы МЗ из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием толщиной, мм, не менее - 0,47, ГОСТ 52146-2003, цвет - RAL 5005 (синий); Цоколь - из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием, толщиной, не менее - 0,47, ГОСТ 52146-2003, цвет - RAL 5005 (синий); Внутренняя отделка помещений: Стены- металлический сайдинг из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,47 мм ГОСТ 52146-2003цвет RAL 9002 (белый) Потолок- металлический сайдинг из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,47 мм ГОСТ 52146-2003 – цвет RAL 9002 (белый) Комната приема пищи, гардеробная, тамбур, раздевалка: Пол - фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) обработанная составом огнебиозащиты 2 группы по ГОСТ 52292-2009 , толщиной, мм - 18, коммерческое гетерогенное ПВХ покрытие толщиной, мм - 2, истераимостью, мкм, не более - 30, удельным поверхностным электрическим сопротивлением, Ом - 5х10 ¹⁵, классном пожарной безопасности КМ-2 , цвет - серый; Помещения кухни: Пол- рифлёный алюминий Т-4 мм, подножка фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) обработанная составом огнебиозащиты 2 группы по ГОСТ 52292-2009 , Т – 18мм с гидроизоляцией на швах. Паро - гидро-теплоизоляция; Пол, потолок: 1-й слой - покрытие из полиольной композицией, содержащей смесь полиэфиров, антипиренов, активаторов (содержащих амин), стабилизатора и впенивателя, для устройства напыляемой бесшовной пенополиуретановой системы теплоизоляции по ТУ2254-068-10861980-2017, толщиной, мм, до - 30; 2-й слой - теплоизоляция - негорючий, рулонный утеплитель толщиной, мм - 100, на основе минеральной ваты из штапельного стекловолокна, с защитой от «проседания» по ТУ 5763-001-56846022-05; 3-й слой - пароизоляция - пленка ПВХ, толщиной, мк - 100; Стены: 1-й слой - гидроизоляция - пленка ПВХ, толщиной, мк - 100; 2-й слой - покрытие из полиольной композицией, содержащей смесь полиэфиров, антипиренов, активаторов (содержащих амин), стабилизатора и впенивателя, для устройства напыляемой бесшовной пенополиуретановой системы теплоизоляции по ТУ 2254-068-10861980-2017, толщиной, мм, до - 30; 3-й слой теплоизоляция - негорючий, рулонный утеплитель толщиной, мм - 100 на основе минеральной ваты из штапельного стекловолокна, с защитой от «проседания» по ТУ 5763-001-56846022-05; 4-й слой - пароизоляция - пленка ПВХ, толщиной, мк - 100; Кровля: плоская, цельносварная утепленная из листового металла 1,5 мм. ГОСТ19904-90 с организованным стоком воды. Дно - сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, толщиной, мм, не менее - 0,47 ГОСТ 14918-80; Двери наружные: Основные входы - двухстворчатые/одностворчатые металлические двери с цилиндрическим замком и системой аварийного открывания типа «антипаника»; Двери внутренние - ПВХ Одностворчатые/двустворчатые, с цилиндрическим замком и нажимной ручкой, цвет - коричневый с ламинацией под дерево; Окна - ПВХ; Стеклопакет двухкамерный, с москитной сеткой, цвет - белый; Электроснабжение: - категория электроснабжения III-я; - ввод в здание 380/220 В через разъем ШР или распределительную коробку; - система заземления TN-S (3L+N+PE); - внутренние электрические сети открытого исполнения - кабель марки TTR соответствующего сечения, в лотках, кабельных каналах ПВХ; - распределительные щитки с автоматическими выключателями и УЗО; - розеточные группы; - выключатели; - внешнее сети, контур заземления и оборудование поставляются и монтируются Покупателем; - измерения сопротивления изоляции и заземления электро - лабораторией при необходимости организует Заказчик; - при отсутствии технологического задания Заказчика на проектирование электроснабжения, МЗ комплектуются стандартной системой электроснабжения; Электроосвещение: - внутренне - светильники LED на 18 Вт закрытого типа; - наружное, над входными дверями - светильники с лампами накаливания 18 Вт закрытого типа; - выключатели; Отопление – алюминиевые радиаторы с внутренней обвязкой ПВХ трубы подключенное к Электрической котельной с тепловым узлом; Теплоноситель - вода; Вентиляция столовой - приточно-вытяжная вентиляции согласно СНиП РК и согласовывается с Заказчиком дополнительно; Кондиционирование - кондиционеры сплит-системы на кронштейнах типа Almacom АСН- 09АS либо аналог по согласованию с Заказчиком; Водоснабжение. Сантехническое оборудование и разводка внутренних сетей - трубы ПВХ Ду20 устанавливаются согласно рабочего проекта раздела ВК рассчитывается согласно СНиП РК Холодная вода – подается из внешнего надземного резервуары для хранилища воды подается насосом согласно СНиП РК. Горячая вода – от центральной котельной поселка. Смеситель для раковины порционно нажимного типа с регулировкой срабатывания времени 14 секунд расход воды при 2,5 атм. 2,0 с антивандальным аэратором ГОСТ 19681-2016; Канализация - отводы внутренних канализационных сетей от сантехнических приборов - трубы ПВХ, диаметром, мм - 50, 100; Утилизация производится при помощи центральной канализации: Оборудование, трубопроводы и монтаж внешних сетей подключаются к ближайшему колодцу на расстоянии, м, не более - 15; Степень огнестойкости здания - IIIа согласно СНиП РК 2.02- 05; Пожарная безопасность: Автоматизированная пожарная сигнализация со звуковым и световым извещателем согласно СНиП РК; Первичные средства тушения - огнетушители ручные; Изготовление и поставка модульных зданий: - свайные винтовые фундаменты; - блок-модули; - инженерные сети; - системы отопления; - комплектация (мебель согласно Приложения 1, технологическое кухонное оборудование согласно Приложению №2); Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий: Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет; Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации; Требование к документации поставщика: Перечень документов при поставке: - сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара; - паспорт завода изготовителя на модульные здания; - правила эксплуатации; Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям, а также сборка мебели и оборудования за счет Поставщика. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - завод изготовитель - - страна происхождения - |