Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 252112.900.000004 | - 110001002 | - Здание мобильное котельная | Здание мобильное котельная. Технические характеристики: Исполнение - контейнерное; Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) - 6000х3000х3000; Металлоконструкция; Панели стен с минватным утеплителем, мм - 100, на базальтовой основе; Панели кровли с минватным утеплителем, мм- 100, на базальтовой основе; Отделка пола модуля (лист рифленый б=4); Освещение; Окна из пластика; Дверь металлическая утепленная; Жалюзи для приточной вентиляции и проветривания; Огнетушитель; Основной наружный цвет модуля - светло-серый RAL7004; Наружные нащельники модуля и крыша - темно-серый RAL7024; Внутренний цвет модуля - оцинкованная сталь; Отверстия для трубопроводов; Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий: Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет; Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации; Требование к документации поставщика: Перечень документов при поставке: - сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара; - паспорт завода изготовителя на модульные здания; - правила эксплуатации; Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям, за счет Поставщика. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - завод изготовитель - - страна происхождения - |