Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 251110.300.000006 | - 110000997 | - Здание мобильное 50местное общежитие | Здание мобильное общежитие 50 местное (доставка, монтаж с свайные винтовые фундаменты и комплексное испытание за счет поставщика). Технические характеристики: Регион эксплуатации - Республика Казахстан; Климатические условия: - обеспечивается устойчивость к прямому воздействию атмосферных осадков в туман, дождь, снег; - температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50 град. С; - относительная влажность воздуха при температуре 20 град. С до 60%; - снеговая нагрузка, кПа - 1,00; - ветровая нагрузка, кПа - 0,48; - сейсмичность - до 10 баллов; Внешние габаритные размеры (ДхШхВ): Общежитие состоит из 22 модулей, мм - 12000х66000х2840; Масса и размеры 1 модуля: МЗ общежитие, мм - 12000х3000х2840; Масса 1 модуля, т, не более – 8.5; Конструкция МЗ: Каркас рамы пола и потолка; Пол - усиленный пояс по периметру из прокатного швеллера № 14 ГОСТ 8240-97 с поперечными балками с шагом, мм - 600 из гнутых С-образных профилей с центральным торсионом из стальной трубы, мм - 60 х 3,5 ГОСТ 10704-91. Потолок - усиленный пояс по периметру из прокатного швеллера № 12 ГОСТ 8240-97 с поперечными балками с шагом, мм - 1200 из холодно-катанных стальных гнутых С-образных профилей ГОСТ 19904-90. Каркас стен: Угловые стойки из холодно-катанных стальных гнутых профилей ГОСТ 19903-2015, толщиной, мм - 3, а также косых связей из горячекатаной круглой стали, диаметром, мм - 12, ГОСТ 2590-88. Наружная отделка стен: Стальной оцинкованный профилированный лист (сайдинг) с полимерным покрытием толщиной, мм, не менее - 0,47, ГОСТ 52146-2003 - цвет RAL 9002 (белый) и RAL 5005 (синий); Углы и вертикальные разделительные элементы МЗ из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием толщиной, мм, не менее - 0,47 ГОСТ 52146-2003, цвет - RAL 5005 (синий); Цоколь - из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием толщиной, мм, не менее - 0,47 ГОСТ 52146-2003, цвет - RAL 5005 (синий); Внутренняя отделка помещений: Жилые помещения, помещение досуга, коридор; Стены – гипсокартонные панели с акриловым покрытием, Шириной, мм - 1,2; Длиной, мм - 2,5; Толщиной. мм – 12,5; Плотностью, г/см3 – 0,86; Прочностью, МПа - 5; Звукоизоляцией, дБ - 32; Огнестойкостью КМ-1 либо МДФ Т, мм - 6, цвет - 1013 (светло бежевый); цвет 1013 (светло бежевый) Потолок - декоративные панели на основе древесноволокнистых плит, толщиной - 6, плотностью, кг/м3 - от 730 до 850 по ТУ 16.21.12-005-72012865-2017, Т – 6мм, цвет - светлое дерево; Пол - фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) обработанная составом огнебиозащиты 2 группы по ГОСТ 52292-2009 , толщиной, мм - 18, коммерческое гетерогенное ПВХ покрытие толщиной, мм - 2, истераимостью, мкм, не более - 30, удельным поверхностным электрическим сопротивлением, Ом - 5х10 ¹⁵, классном пожарной безопасности КМ-2, цвет - серый. Тех. помещения, санузлы, тепловой узел, вент камера, спортзалы, раздевалки: Стены- металлический сайдинг из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной, мм, не менее - 0,47, ГОСТ 52146-2003, цвет - RAL 9002 (белый). Потолок - металлический сайдинг из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, толщиной, мм, не менее - 0,47 ГОСТ 52146-2003 - цвет RAL 9002 (белый); Пол - фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) обработанная составом огнебиозащиты 2 группы по ГОСТ 52292-2009, толщиной, мм - 18, коммерческое гетерогенное ПВХ покрытие толщиной, мм - 2, истераимостью, мкм, не более - 30, удельным поверхностным электрическим сопротивлением, Ом - 5х10 ¹⁵ классном пожарной безопасности КМ-2, цвет - серый. Помещение тренажерного зала усиленный пол: Паро - гидро-теплоизоляция; Пол, потолок: 1-й слой - покрытие из полиольной композицией, содержащей смесь полиэфиров, антипиренов, активаторов (содержащих амин), стабилизатора и впенивателя, для устройства напыляемой бесшовной пенополиуретановой системы теплоизоляции по ТУ 2254-068-10861980-2017, толщиной, мм - 30. 2-й слой - теплоизоляция - негорючий, рулонный утеплитель толщиной, мм - 100, на основе минеральной ваты из штапельного стекловолокна, с защитой от «проседания» по ТУ 5763-001-56846022-05. 3-й слой - пароизоляция - пленка ПВХ, толщиной, мк - 100; Стены: 1-й слой - гидроизоляция - Пленка ПВХ, тозщина, мк - 100; 2-й слой - покрытие из полиольной композицией, содержащей смесь полиэфиров, антипиренов, активаторов (содержащих амин), стабилизатора и впенивателя, для устройства напыляемой бесшовной пенополиуретановой системы теплоизоляции по ТУ 2254-068-10861980-2017, толщиной, мм - до 30. 3-й слой теплоизоляция - негорючий, рулонный утеплитель толщиной, мм - 100 на основе минеральной ваты из штапельного стекловолокна, с защитой от «проседания» по ТУ 5763-001-56846022-05. 4-й слой - пароизоляция - пленка ПВХ. Толщина, мк - 100; Кровля: плоская, цельносварная утепленная из листового металла 1,5 мм. с организованным стоком воды. Дно - сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий толщиной, мм, не менее - 0,47 ГОСТ 14918-80; Двери наружные - основные входы - двухстворчатые/одностворчатые металлические двери с цилиндрическим замком и системой аварийного открывания типа «антипаника»; Двери внутренние - ПВХ Одностворчатые/двустворчатые, с цилиндрическим замком и нажимной ручкой, цвет коричневый с ламинацией под дерево; Окна: Материал - ПВХ; Стеклопакет двухкамерный, с москитной сеткой; Цвет - белый.; Электроснабжение: - категория электроснабжения III-я; - ввод в здание 380/220 В через разъем ШР или распределительную коробку; - система заземления TN-S (3L+N+PE); - внутренние электрические сети открытого исполнения - кабель марки TTR соответствующего сечения, в лотках, кабельных каналах ПВХ; - распределительные щитки с автоматическими выключателями и УЗО; - розеточные группы; - выключатели; - внешнее сети, контур заземления и оборудование поставляются и монтируются Покупателем; - измерения сопротивления изоляции и заземления электро - лабораторией при необходимости организует Заказчик; - при отсутствии технологического задания Заказчика на проектирование электроснабжения, МЗ комплектуются стандартной системой электроснабжения. Электроосвещение: - внутренне - светильники LED на 18 Вт закрытого типа; - наружное, над входными дверями - светильники с лампами накаливания 18 Вт закрытого типа; - выключатели; Отопление: Алюминиевые радиаторы с внутренней обвязкой ПВХ трубы подключенное к Электрической котельной с тепловым узлом; Теплоноситель - вода; Вентиляция: Естественная форточная в жилых комнатах и принудительная вытяжная вентиляция в санузлах - осевые вентиляторы в соответствии со схемой; Кондиционирование: Кондиционеры сплит-системы на кронштейнах типа Almacom АСН- 09АS либо аналог по согласованию с Заказчиком; Водоснабжение: Сантехническое оборудование и разводка внутренних сетей - трубы ПВХ Ду20 устанавливаются согласно рабочего проекта раздела ВК рассчитывается согласно СНиП РК; Холодная вода - подается из внешнего надземного резервуары для хранилища воды подается насосом согласно СНиП РК. Горячая вода - от автономной электрической бойлерной; Смеситель для раковины порционно нажимного типа с регулировкой срабатывания времени 14 секунд расход воды при 2,5 атм. 2,0 с антивандальным аэратором ГОСТ 19681-2016; Смеситель для душа порционно нажимного типа с регулировкой срабатывания времени, с - от 20 до 50 с шарнирной душевой насадкой, диаметром, мм - 85 ГОСТ 19681-2016. Канализация: Отводы внутренних канализационных сетей от сантехнических приборов - трубы ПВХ, диаметром, мм - 50, 100; Утилизация производится при помощи центральной канализации; Оборудование, трубопроводы и монтаж внешних сетей подключаются к ближайшему колодцу на расстоянии, мм, не более - 15; Степень огнестойкости здания - IIIа согласно СНиП РК 2.02- 05; Пожарная безопасность: Автоматизированная пожарная сигнализация со звуковым и световым извещателем согласно СНиП РК; Первичные средства тушения - огнетушители ручные; Изготовление и поставка модульных зданий: - свайные винтовые фундаменты; - блок-модули; - инженерные сети; - системы отопления; - комплектация (мебель, спортинвентарь согласно Приложения 1); Емкость горизонтальная. Назначение - для хранения питьевой воды; Технические характеристики: Объем, м3 - 25; Материал корпуса - сталь Ст3; Толщина корпуса и днищ, мм - 4; Габаритные размеры, мм: - диаметр - 2320; - длина - 6000; Комплектация: - люк лаз, шт - 1; - патрубки по тех. заданию, кмп - 1; - площадка обслуживания с лестницей и перилами, шт - 1; - опоры, кмп - 1; Внутреннее антикоррозийное покрытие - грунтовка и эмаль; Наружное утепление мин. ватой. покрытая оцинкованными листами и греющий кабель с термостатом-автоматом. Емкость подземная горизонтальная цилиндрическая. Назначение - для хранения сточных вод; Технические характеристики: Объем, м3 - 75; Материал изготовления - стеклопластик; Габаритные размеры, мм: - диаметр - 3000; - длина - 10800; Комплектация: - технический колодец с крышкой, диаметром, мм - 1000, глубиной, мм - 2500, количество, шт - 1; - патрубки по тех. заданию, кмп - 1; Внутреннее и наружные антикоррозийные покрытия - не требуются. Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий: Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет; Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации; Требование к документации поставщика: Перечень документов при поставке: - сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара; - паспорт завода изготовителя на модульные здания; - правила эксплуатации; Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям, а также сборка мебели и оборудования за счет Поставщика. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - завод изготовитель - - страна происхождения - |

Табл.1. Комплектация

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Алмаком 9 серии | шт. | 27 |
| 2 | Вентилятор вытяжной Ø 120мм с коробом | шт. | 5 |
| 3 | Унитаз с бачком | шт. | 6 |
| 4 | Раковина, тумба со смесителем с зеркалом и полочкой | шт. | 11 |
| 5 | Гигиенический душ | шт. | 1 |
| 6 | Душевой поддон с перегородками и смесителем | шт. | 6 |
| 7 | Водяной насос для поддержания давления | шт. | 2 |
| 8 | Кровать 1-но ярусная с матрацем 2000х800 | шт. | 50 |
| 9 | Стол на металлическом каркасе 800х600 | шт. | 28 |
| 10 | Стул офисный "СМ6" | шт. | 62 |
| 11 | Скамейка | шт. | 8 |
| 12 | Шкаф для сушки одежды ШСО | шт. | 50 |
| 13 | Шкаф гардеробный 600х500 мет. 2 ств | шт. | 27 |
| 14 | Доска гладильная | шт. | 2 |
| 15 | Тумба 800х560 ЛДСП | шт. | 50 |
| 16 | Диван мягкий | шт. | 5 |

Табл. 2 Комплектация спортзала

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теннисный стол | шт. | 1 |
| 2 | Беговая дорожка профессиональная | шт. | 5 |
| 3 | Велотренажер | шт. | 4 |
| 4 | Эллиптический тренажер (эллипсоид) | шт. | 3 |
| 5 | Скамья для пресса наклонная | шт. | 5 |

Планировка общежития на 50 мест

Приложение «Емкость подземная горизонтальная цилиндрическая – 75м3».